| Aby bylo možno splnit rozdílné požadavky kladené na bleskojistky, musí být částečně obohacovány. Obohacené bleskojistky obsahují malá množství prometjia Pm 147 (průměrně 0,1 Mbq/bleskojistku). Používání a skladování bleskojistek obohacených Pm 147 nepředstavuje riziko pro lidské zdraví. Radioaktivně obohacené bleskojistky jsou viditelně označeny. | *) Při použití bleskojistek v zásobnících KRONE je možné použít kontakty tepelné ochrany (fail-safe) **) Při použití bleskojistek se zatížitelností - => 10A střídavého proudu - => 10 kA impulsního proudu (platí pro delý systém proudová zatížitelnost (impulsní i trvalá) svorkovnic, případně připojených vodičů - 10 kA (průběh 8/20 s) pro spojovací svorkovnice - 5 kA (průběh 8/20 s) pro rozpojovací a přepojovací svorkovnice - 5 kA při použití vodičů o průměru pod 0,6 mm - trvalá zatížitelnost střídavým proudem je určena připojeným vodičem |
| --- | --- |